GFJX太阳能光伏接线盒综合测试仪的功能优点及技术指标

GFJX太阳能光伏接线盒综合测试仪，是新一款太阳能光伏接线盒检测的专业测试仪器，可以同时测试接线盒的压降、漏电流、以及导通直流电阻等参数，能满足20-300W接线盒（1个至6个二极管）的测试所需的要求，广泛应用在接线盒生产厂家和光伏组件生产厂家对接线盒电气性能参数的测试，以提高接线盒产品出厂的合格率和产品的质量。

GFJX太阳能接线盒测试仪是新一代的智能型自动多功能测试仪，相比较其他测试仪，它具有如下优点：

1：使用单片机控制，智能测试。

2：采用高速A/D转换器，测试转换在1ms内完成，从而达到快速测试。

3：采用线性电源，电压，电流稳定时间都在1ms内，而采用开关电源的测试仪都在200ms以上。

4：高速测试，因而测试数据更加准确反应被测试制品真实性能，避免了长时间加载导致的漂移。

5：多功能，本机为半自动测试仪，后续型号可以实现模拟全自动及全自动测试。

GFJX太阳能光伏接线盒综合测试仪的功能与特点

1、二极管的伏安特性，即导通压降值

2、二极管反向漏电流；

3、 通流温升试验，是通过一定工作电流和一定的时间，反复检测常温下和高温下二极管的导通压降和反向漏电流；

4、 导通直流电阻测试，可以通过测试导线的电阻值判断接线盒引线是否短芯、是否铆压可靠等；

5、 可以设置漏电流和导通压降阈值（极限值）.

GFJX太阳能光伏接线盒综合测试仪的技术指标：

1、 电流设定 0-30A（可根据二极管的数量来设定）

2、 电压设定 10V-250V任意值可调；

3、 漏电流测量范围 0-100mA 精度0.1%；

4、 导通压降测量范围 0-10V精度0.1%；

5、 导通电阻测量范围 0-200mΩ 精度0.1%；

6、 有效数字 4位；

7、 二极管反接或损坏有蜂鸣报警、灯光报警和中文提示。

8、 工作电源: 50Hz 220V±10%/500

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!