ETCR9500无线高压变比测试仪性能特点及技术规格

ETCR9500无线高压变比测试仪突破传统结构，专为测量高低压一二次回路的电流、变比、漏电流而精心设计制造的，采用CT技术及掩膜数字集成技术，由专用高压检测仪、低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件等组成，其无线传送测试数据能穿透多层楼房障碍，直线传输距离达30米。若不使用绝缘杆，还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用，能准确测出0.01mA～1000A的电流或漏电流。

ETCR9500无线高压变比测试仪性能特点

电流钳选用特殊合金，采用CT技术及磁性屏蔽技术，几乎不受外界磁场的影响，确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。

主机豪华蓝屏LCD显示，一目了然，同时具有超大存储空间，能存储3000组数据。

监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，波形指示，变比、频率指示、具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、拟合曲线、报表、打印等功能。

高压检测仪连接绝缘杆，可用于60KV以下的高压线路电流测量、变压器两侧电流大小、变比测试，在线电流监测，其专用高压电流钳通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，省时快捷，广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、电力稽查、野外电工作业等。绝缘杆轻便，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。

ETCR9500无线高压变比测试仪技术规格

| 功 能 | 高低压一二次回路的电流、变比、漏电流在线测试监控；变压器两侧电流大小、变比在线测试监控 |
| --- | --- |
| 电 源 | DC6V 碱性干电池（1.5V AAA×4） |
| 测量范围 | 高压检测仪：0.1mA～1000A；低压电流钳：0.01mA～6A |
| 分 辨 力 | 高压测试仪：0.1mA；低压电流钳：0.01mA |
| 换 档 | 0.01mA～1000A全自动换档 |
| 一次电流测试精度 23℃±3℃，80%RH以下 | 0.01mA～299mA: ±1%±3dgt |
|  | 0.30A～49.9A: ±2%±5dgt |
|  | 50.0A～199A: ±3%±5dgt |
|  | 200A～600A: ±4%±5dgt |
|  | 601A～1000A: ±5%±5dgt |
| 二次电流测试精度 | 0.01mA～10.00A: ±2%±3dgt（23℃±3℃，70%RH以下） |
| 仪表尺寸 | 主机：宽、高、厚75mm×170mm×30mm； 高压测试仪：宽、高、厚76mm×255mm×31mm 低压电流钳：宽、高、厚170mm×70mm×38mm |
| 钳口尺寸 | 高压测试仪：φ48mm 低压电流钳：25mm×30mm |
| LCD尺寸 | 显示域：44mm×27mm |
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm，1m/节（5节） |
| 显示模式 | LCD：128dots×64dots；蓝屏背光功能，适合昏暗场所 |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 传输方式 | 无线传输，直线传输zui大距离约30m |
| 测试方式 | 钳形CT |
| 数据存储 | 3000组，按HOLD键保持数据并自动编号存储（掉电或更换电池不会丢失数据） |
| 线路电压 | 60KV以下线路测试（必须带5节绝缘杆操作） |
| 数据保持 | 按HOLD键保持数据，HOLD符号显示，再按HOLD键取消保持 |
| 数据查阅 | 按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL A”符号显示 |
| 无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
| 自动关机 | 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗（可以取消自动关机功能） |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池 |
| 仪表质量 | 2.8Kg（含绝缘杆和电池） |
| 外界干扰 | 无特强电磁场；无433MHz同频干扰 |
| 工作温湿度 | -25℃～45℃； 80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃； 70%Rh以下 |
| 低压电流钳引线长 | 标准2米（可以根据现场距离加长，实现0～50米远距离在线监控） |
| 绝缘强度 | 高压检测仪：AC100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) 主机与低压电流钳：AC1000V/ rms |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型（高压检测仪） |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!