回路电阻测试仪产品参数

回路电阻测试仪适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流 100A 和 200A。可在电流 100A、200A 的情况下直接测得回路电阻，最后的测试 结果用大屏幕液晶 LCD 显示，并有数据存储、输出打印、时间设置等功能。另 有 50A、150A 档位供用户选择。回路电阻测试仪测量准确、性能稳定，符合电力、供电 部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

回路电阻测试仪产品别称

接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪、电子式摇表、数字式摇表、回路电阻测试仪

回路电阻测试仪产品参数

1、测试电流：50A、100A、150A、200A
    2、测量范围：  1-3000μΩ
    3、更小分辨率：0.01μΩ
    4、准确度：1%±0.5μΩ
    5、输出电压：更大5V
    6、工作方式：可设置输出时间
    7、电源：AC220V±10％  50Hz
    8、消耗功率：≤1000W
    9、使用温度：-20℃～40℃
    10、相对湿度：≤80%RH，不结露

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!