- 变压器有载开关测试仪功能特点

- 变压器有载开关测试仪，是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用微电脑控制，通过设计的精密测量电路，可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量。用户可根据需要和现场条件，直接由分接开关引线进行测量，也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。

- 变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行显示、分析、存储、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后，没有测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障，对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。

- 有载分接开关滤油装置和开关的检修周期

- 1、变压器有载开关测试仪检修周期

- 由于变压器有载分接开关带电滤油装置是分接开关的附件，因此应对其实行状态检修。在出现以下情况时，应进行检修或更换滤芯：

- (1)压力开关压力指示达到规定值时；

- (2)从带电滤油装置放油阀取油样试验，假如油绝缘强度小于30MV/2.5m时；

- (3)当有载分接开关油位过低导致滤油装置跳闸时；

- (4)其它异常情况时。

- 2、变压器有载开关测试仪试验周期

- 带电滤油装置投运24小时、7天、1月取油样进行试验，以后每6个月取油样试验一次，以检查考核滤油装置的过滤性能。

- 3、安装带电滤油装置的分接开关的吊检、换油

- 安装带电滤油装置的变压器有载分接开关在滤油装置运行正常情况下(即有载分接开关内油符合要求)，有载分接开关不需要按照周期进行换油。由于滤油装置的运行，切换开关内积碳较少，从而对切换开关的影响较小，因此可以延长分接开关的吊芯检查时间。

- 附：回路电阻测试仪的技术特点

- 在挑选回路电阻测试仪时，质量的好坏应按照下面几个方面进行测试：

- 1、回路电阻测试仪电流源试验：选择100A电流，每次输出120S，连续测3次，看回路电阻测试仪是否能承受，测试数据是否发生很大变化（由于电阻的温度效应，有一点变化属于正常现象）。

- 2、回路电阻测试仪零点检测：将电流线短接，电压线短接，测试阻值不应大于1。

- 3、回路电阻测试仪测试导线影响：按正常接线测试一遍后记录数据，电流线不动，仅将电压线对调反过来接，再测试一遍，两次测试值之差不应大于2。

- 线性度检测：准备75、150、750等几个不同规格的分流器检测仪器，均能满足精度要求，说明线性度较好。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！