ZYJB-330A三相继电保护测试仪应用特点

ZYJB-330A三相继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上，广泛听取用户意见，总结目前国内同类产品优缺点，充分使用现代*的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能，可进行大多数试验，联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、*的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点，性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。

一、功能特点：

标准的4相电压3相电流输出：ZYJB-330A三相继电保护测试仪具有4相电压3相电流输出，可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V，电流三并可输出90A，第4相电压Ux为多功能电压项，可设为4种3U0或检同期电压，或任意某一电压值的情况输出。

单机操作方便：单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作，全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作，可对各种继电器及微机保护进行检定，并可模拟各种复杂的瞬时性、*性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用，操作方便快捷。

双操作方式，联接电脑运行：通过Windows平台上的全套中文操作软件，可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作，可方便地测试及扫描各种保护定值，可实时存贮测试数据，显示矢量图，绘制故障波形，联机打印报表等。

软件功能强大：可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告等。

开关量接点丰富：ZYJB-330A三相继电保护测试仪为7路接点输入和3对空接点输出。输入接点为空接点和0～250V电位接点兼容，可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。

大屏幕LCD显示屏：本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏，全部操作过程均在显示屏上设定，操作界面和试验结果均汉化显示，显示直观清晰。

自我保护：采用合理设计的散热结构，并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动，和一定的故障自诊断及闭锁功能。

具有独立直流电源输出  装置设有一路110V 及 220V可调直流电源输出。

性价比高：属于跨专业联合设计产品，综合了多专业的*科技成果。兼具大型测试仪的性能，和小型测试仪的价位，具有很高的性能价格比。

二、ZYJB-330A三相继电保护测试仪技术参数：

1、交流电流输出

输出精度   KVZYJB-702A：0.5级

相电流输出（有效值）     0～30A

三并电流输出（有效值）   0～90A

相电流长时间允许工作值（有效值） 10A

相电流zui大输出功率               420VA

三并电流zui大输出时zui大输出功率   900VA

三并电流zui大输出时允许工作时间   10s

频率范围（基波）   20～1000Hz

谐波次数           1～20 次

2、直流电流输出

输出精度   0.5级

电流输出   0～±10A / 每相，0～±30A / 三并

zui大输出负载电压   20V

3、交流电压输出

输出精度  KVZYJB- 702A：0.5级

相电压输出（有效值）    0～120V

线电压输出（有效值）    0～240V

相电压/线电压输出功率    80VA / 100VA

频率范围（基波） 20～1000Hz

谐波次数         1～20次

4、直流电压输出

输出精度   0.5级

相电压输出幅值   0～±160V

线电压输出幅值   0～±320V

相电压/线电压输出功率   70VA / 140VA

开关量及时间测量

5、开关量及时间测量 ：

开关量输入 7路 空接点：1～20mA，24V；电位接点接入：“0”：0～ +6V； “1”：+11 V～ +250V

开关量输出  3对   DC：220V／0.2A；AC：220V／0.

时间测量  测量范围0.1ms ～ 9999s ，测量精度0.1mS

6、体积重量 ：

尺寸：400×300×180mm³

重量：20kg

电源：AC 220V±10%，50Hz

使用温度：-10℃ ～ +50℃

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！